附件1

第二包中“交换机，摄像头，硬盘录像机，硬盘-监控级”技术参数变更如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 交换机 | 1.端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP光口，标准1U设备； | 4 | 台 | 否 |
|  |  | 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps； |  |  |  |
|  |  | 3.支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16； |  |  |  |
|  |  | 4.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； |  |  |  |
|  |  | 5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； |  |  |  |
|  |  | 2支持100V,70V定压120W输出，支持4Ω定阻（平衡，不接地）输出； |  |  |  |
|  |  | 3具有默音功能,便于插入优先广播； |  |  |  |
|  |  | 4支持各通道音量独立控制,支持高音和低音音调控制； |  |  |  |
|  |  | 5提供5单位LED电平表,易监察工作状态,支持输出短路保护并告警； |  |  |  |
|  |  | 6输出调整率由满载到空载，小于3dB； |  |  |  |
|  |  | 7具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能。 |  |  |  |
| 8 | 摄像头 | 1、200万像素CMOS传感器 | 16 | 个 | 否 |
|  |  | 2、2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选 |  |  |  |
|  |  | 3、支持智能分析：人数统计、停车、虚焦检测、值岗检测 |  |  |  |
|  |  | 4、支持音频1入1出，支持TF卡，最大支持256G； |  |  |  |
|  |  | 5、支持网络协议：支持IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS； |  |  |  |
|  |  | 6、支持智能监控、人脸抓拍双模式切换； |  |  |  |
|  |  | 7、人脸抓拍：支持年龄、性别、眼镜、人脸属性可信度等属性叠加； |  |  |  |
|  |  | 8、DC12V供电，支持POE供电； |  |  |  |
|  |  | 9、工作温度及湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%(无凝结) |  |  |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 1、支持手动录像，计划录像，移动侦测，支持同步回放 | 1 | 台 | 否 |
|  |  | 2、支持≥20路高清网络视频接入 |  |  |  |
|  |  | 3、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/画面预览 |  |  |  |
|  |  | 4、支持≥2个硬盘接口，单块最大8TB |  |  |  |
|  |  | 5、支持1个1000M以太网接口 |  |  |  |
|  |  | 6、支持1个HDMI/1个VGA视频输出（同源），HDMI最高分辨率可达4K |  |  |  |
|  |  | 7、功率≤10W（不含硬盘） |  |  |  |
| 10 | 硬盘-监控级 | 1、转速≥5900rpm； | 2 | 块 | 否 |
|  |  | 2、接口：SATA 6Gb/s； |  |  |  |
|  |  | 3、硬盘容量：4TB |  |  |  |
|  |  | 4、最大持续传输速率190MB/s； |  |  |  |
|  |  | 5、缓存≥64MB； |  |  |  |