项目需求书
一、项目名称

天津市南开中学滨海生态城澜清溪学校开办教育教学设施设备采购项目（家具类）项目
二、项目背景
为有效扩充学位供给，缓解生态城滨旅北部片区学位紧张状况，天津市南开中学滨海生态城澜清溪学校(以下简称“南开澜清溪学校”)小学部已于2025年12月完成建设并竣工验收。该校区计划于2026年9月正式投入使用，作为小学和初中共用的办学场所。为确保新学期教育教学活动正常开展，现急需配置相应的教育教学及生活保障设备与服务，并拟按程序启动政府采购工作。

本项目采购标的中小企业划分标准所属行业为：工业行业。

三、项目预算
144.1647万元
四、供应商的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购。

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。 注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。 

（4）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 

（5）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。 

（6）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（7）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。 注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（8）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行： 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。 机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（9）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。 （十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序： 1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%； 2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%； 3. 投标人报价<最高限价×45%； 4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料： 1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。 2. 提供《供应商资格声明函》。 3.本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》

（2）本项目不接受联合体投标。
四、商务要求
1、交工交货期：自合同签订之日起一个月内供货安装完毕。
2、交货地点：中新天津生态城

五、采购内容和技术要求

见附件
六、验收要求
1.验收主体：中新天津生态城教育体育局。

2.验收时间：合同履行达到验收条件时。

3.验收方式：采取验收专家组验收，验收专家组由采购人负责组织本单位人员、行业专家、受托采购代理机构人员等组成，成员人数为 5 人，其中采购人工作人员不得超过半数，且不得担任验收小组组长。综合采用查阅书证材料、听取报告、实物核查、与利益相关方调研座谈等方式，对采购文件和合同中规定的货物或劳务应满足的各项技术指标进行验收。验收专家组形成验收报告，提出明确验收意见，并经小组全体成员签字后提交采购人。验收阶段产生的相关费用由投标人负责。

4.验收程序：合同履行达到验收条件时，投标人向采购人发出项目验收建议，采购人通过组建验收专家组的方式进行验收。

5.验收内容：本项目全部技术和商务要求。

6.验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。
附件：采购内容和技术要求

	序号
	设备名称
	规格型号
	具体参数和配置
	单位
	数量
	参考图例
	备注
	集采目录序号

	教室家具

	1
	小学部课桌椅
	升降式课桌椅
600mm（±10mm）×400mm（±10mm）×30mm（±10mm）
	课桌：
一、总体尺寸：
1.高度调节范围： 610mm～730mm（螺丝四档调节，每档30mm）
桌面尺寸： 600（±10）mm×400（±10）mm×30（±10）mm
2.书箱尺寸：
外径：550（±10）mm×385（±10）mm
内径：440（±10）mm×335（±10）mm。
3.桌斗口高：130（±10）mm
二、钢架：
1.采用椭圆形冷轧钢管、方管组合焊接而成，管材壁厚1.5（±2）mm，管材焊接采用满焊工艺，桌腿之间课桌椅连接件采用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定。                                                      2.钢架尺寸：着地管30mm×60mm×壁厚1.5（±2）mm方管、立管30mm×60mm×壁厚1.5（±2）mm方管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5（±2）mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.5（±2）mm方管，横拉管焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.5（±2）mm方管。
三、材料与结构：
1.桌面：采用环保ABS塑料加工制作，桌面厚度30（±10）mm。桌面板前端设置一冂字型防滑落凸条，四周无毛刺，靠胸前处为内弧造型。底部嵌入2根方型槽钢（15mm±1mm×30mm±1mm材料厚度≥1.0mm）并与面板底部平齐，螺丝固定，螺丝帽不能外露。四周倒圆角，无毛边；表面平整，无视觉塌陷，有细纹咬花，不得有反光现象。
2.书箱及挂钩：采用PP塑料一级新料一体注塑成型；书箱底部有排水槽缝之设计。书箱前端的下方设置有一笔槽；两侧一体成型挂钩，承重10kg。
3.地脚保护套：为pp塑料一级新料注塑成型，宽57（±5）mm长68（±5）mm高35（±5）mm。升降中间稳固套由塑料pp注塑成型，长64（±5）mm宽34（±5）mm露出在外的高度为43（±5）mm，与桌脚下部固定立柱钢管设制隐藏式防脱功能，防止长时间使用导致中间稳固套上窜；
四、工艺要求：
钢管焊接牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。
表面经酸洗、脱脂、磷化处理，高温粉体烤漆，涂层均匀无瑕疵（无流挂、疙瘩、锈蚀等）。
课椅：
一、总体尺寸：
座面高度调节范围： 340mm～420mm（螺丝四档调节，每档20mm）
座面尺寸： 425（±10）mm×370mm（±10）（含不低于5条透气孔）
靠背尺寸： 420（±10）mm×345（±10）mm（含不低于5条透气孔）
二、材料与结构：
座靠板：采用一级工程塑料PP改性注塑成型，耐冲击、抗压、耐磨。
靠背曲线弧度设计，防侧弯，符合人体工程学原理。
钢架：地脚钢管：25（±5）mm×55（±5）mm×1.5（±2）mm椭圆管。地脚保护套为塑料pp注塑成型，宽57（±5）mm长68（±5）mm高35（±5）mm。桌脚下部固定立柱钢管尺寸为30（±5）mm×60（±5）mm×1.5（±2）mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为25（±5）mm×55（±5）mm×1.5（±2）mm；升降中间稳固套由塑料pp注塑成型，长64（±5）mm宽34（±5）mm露出在外的高度为43（±5）mm；椅架下立柱连接杆使用20（±5）mm×50（±5）mm×1.5（±2）mm厚椭圆管。与椅架脚下部固定立柱钢管设制隐藏式防脱功能，防止长时间使用导致中间稳固套上窜；靠背管采用20（±5）mm*40（±5）mm*1.5（±2）mm。
工艺要求：钢管焊接牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。
表面经酸洗、脱脂、磷化处理，高温粉体烤漆，涂层均匀无瑕疵（无流挂、疙瘩、锈蚀等）。脚垫采用PP塑料一级新料一体射出成型。
	套
	700
	[image: image30.png]



	14班
	33

	2
	初中部课桌椅
	升降式课桌椅
650（±10）mm×450（±10）mm×30（±10）mm
	课桌：
一、总体尺寸：
1.高度调节范围： 670mm～790mm（螺丝四档调节，每档30mm）
桌面尺寸： 650（±10）mm×450（±10）mm×30（±10）mm
2.书箱尺寸：
外径：550（±10）mm×385（±10）mm
内径：440（±10）mm×335（±10）mm。
3.桌斗口高：130（±10）mm
二、钢架：
1.采用椭圆形冷轧钢管、方管组合焊接而成，管材壁厚1.5（±2）mm，管材焊接采用满焊工艺，桌腿之间课桌椅连接件采用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定。                                                      2.钢架尺寸：着地管30mm×60mm×壁厚1.5（±2）mm方管、立管30mm×60mm×壁厚1.5（±2）mm方管、Y型支架20mm×40mm×壁厚1.5（±2）mm椭圆管、横拉管为20mm×40mm×壁厚1.5（±2）mm方管，横拉管焊接工艺制作。调节管25mm×50mm×壁厚1.5（±2）mm方管。
三、材料与结构：
1.桌面：采用环保ABS塑料加工制作，桌面厚度30（±10）mm。桌面板前端设置一冂字型防滑落凸条，四周无毛刺，靠胸前处为内弧造型。底部嵌入2根方型槽钢（15mm±1mm×30mm±1mm材料厚度≥1.0mm）并与面板底部平齐，螺丝固定，螺丝帽不能外露。四周倒圆角，无毛边；表面平整，无视觉塌陷，有细纹咬花，不得有反光现象。
2.书箱及挂钩：采用PP塑料一级新料一体注塑成型；书箱底部有排水槽缝之设计。书箱前端的下方设置有一笔槽；两侧一体成型挂钩，承重10kg。
3.地脚保护套：为pp塑料一级新料注塑成型，宽57（±5）mm长68（±5）mm高35（±5）mm。升降中间稳固套由塑料pp注塑成型，长64（±5）mm宽34（±5）mm露出在外的高度为43（±5）mm，与桌脚下部固定立柱钢管设制隐藏式防脱功能，防止长时间使用导致中间稳固套上窜；
四、工艺要求：
钢管焊接牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。
表面经酸洗、脱脂、磷化处理，高温粉体烤漆，涂层均匀无瑕疵（无流挂、疙瘩、锈蚀等）。
课椅：
一、总体尺寸：
座面高度调节范围： 380mm～460mm（螺丝四档调节，每档20mm）
座面尺寸： 425（±10）mm×370mm（±10）（含不低于5条透气孔）
靠背尺寸： 420（±10）mm×345（±10）mm（含不低于5条透气孔）
二、材料与结构：
座靠板：采用一级工程塑料PP改性注塑成型，耐冲击、抗压、耐磨。
靠背曲线弧度设计，防侧弯，符合人体工程学原理。
钢架：地脚钢管：25（±5）mm×55（±5）mm×1.5（±2）mm椭圆管。地脚保护套为塑料pp注塑成型，宽57（±5）mm长68（±5）mm高35（±5）mm。桌脚下部固定立柱钢管尺寸为30（±5）mm×60（±5）mm×1.5（±2）mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为25（±5）mm×55（±5）mm×1.5（±2）mm；升降中间稳固套由塑料pp注塑成型，长64（±5）mm宽34（±5）mm露出在外的高度为43（±5）mm；椅架下立柱连接杆使用20（±5）mm×50（±5）mm×1.5（±2）mm厚椭圆管。与椅架脚下部固定立柱钢管设制隐藏式防脱功能，防止长时间使用导致中间稳固套上窜；靠背管采用20（±5）mm*40（±5）mm*1.5（±2）mm。
工艺要求：钢管焊接牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。
表面经酸洗、脱脂、磷化处理，高温粉体烤漆，涂层均匀无瑕疵（无流挂、疙瘩、锈蚀等）。脚垫采用PP塑料一级新料一体射出成型。
	套
	1100
	[image: image2.png]



	22班
	33

	3
	讲桌
	长700*宽400*高800
	1、采用一级冷压板（1.4mm厚），经过剪切、冲压、折弯、焊接、脱脂、磷化、喷粉、装配等处理。
2、表面静电粉末喷塑，高温塑化而成，环保无毒害气体，光洁平滑，确保涂膜不易脱落且耐候性强、防腐性好。
3、隔板不可自由调整，充分利用柜体空间，抽屉开启灵活，互开率高。
	套
	39
	[image: image3.png]WH ae

[GEY [GES
N
[ Te)
N N
o
Irs) — —
mal
o
o
N ©
©
™
o~
©
™
ST AR
O

700





	
	33

	办公家具

	1
	教师办公桌
	主桌：2000*1000*760mm（长*宽*高）
配套：1200*400*650mm(长*宽*高)
	主桌：
1、基材：采用≥25mm厚E1级刨花板,承重力强，稳定性好，强度高，不变形，比重合理，所有板材均经过防虫，防腐的化学处理；
2、面材：采用≥0.8MM双贴防火板饰面，木纹清晰，阻燃防火，耐磨，耐污染，抗冲击，防酸，防污染、防老化功能；不褪色，硬度高。
3、封边：选用PVC封边厚度≥2mm。配置键盘架。
4、五金配件：采用优质五金配件，桌面加一块亚克力屏风。
配套：
材质：采用E0级颗粒环保板材，厚度25mm和18mm结合，密度760kg/m，达到国家刨花板浸渍胶纸高温压贴表面饰面，具有环保、耐磨、耐高温之功能；封边：2MM厚度PVC高温机封边处理，其材色和纹理与饰面材料相协调，过度自然。配置：门板使用优质门铰链，开合顺畅，内设隔层板；滑道：配置优质滑轨，抽拉顺滑、流畅；二合一和三合一连接，优质品牌五金组件；底脚采用活动万向轮。
	张
	3
	[image: image4.png]



	
	31

	2
	教师办公桌
	1400*700*760
	基材：采用E1级环保刨花板，优质三聚氰胺覆面，经恒温热压而成，耐磨损冲击，防酸防污染防老化。其中台面板厚度为25mm，其余为18mm，游离甲醛释放量符合国家E1级标准，硬塑封边，环保热熔胶粘合；无任何气味；桌下含一个三屉活动柜，一个桌屏。
	张
	99
	[image: image1.png]



	
	31

	3
	教师办公椅
	610*588*1105
	1）头枕、椅背、腰垫、扶手及脚托板：聚丙烯加玻纤注塑成型
2）头枕 及 椅背面料：高回弹带尼龙丝网布【30%尼龙 70%涤纶】
3）座垫面料：弹性布绒【100%涤纶】- 符合国标GB 17927.2 公共场所用办公椅 - 火柴抗引燃特性测试安全测试要求。
4）座垫棉：聚氨酯发泡定型棉 - 符合国标GB 17927.2 公共场所用办公椅 - 火柴抗引燃特性测试安全测试要求。
5）腰垫：可上下调节110毫米 – 超长的调节空间满足不同体型使用者的护腰需求。
6）椅背倾仰控制：油压杆拉伸调节，要椅背原始角度倾仰到椅背平躺之前任何一个角度都能锁定。
7）椅背最大倾仰角度为160° ± 5° - 舒适性超强。
8）脚托拉伸杆通过金属轴承伸缩，确保其稳定的操作性。脚托面采用海绵软垫，承托脚踝更加舒适，体验感更佳。
9）座椅升降：4级气压棒 符合最新国家标准。
10）椅脚：尼龙加玻纤注塑成型。符合最新国家标准。
11）脚轮：尼龙加玻纤注塑成型。符合最新国家标准。
	个
	102
	[image: image5.png]



	
	36

	4
	沙发（三人）
	1980*790*820
	1、饰面：表面使用优质西皮饰面；透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，手感良好。
衬垫物为高回弹PU泡棉，根据人体工学设计座板与腿弯接触部分弯度处理，座密度为45kg/m3、背密度为40kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。无苯胶黏剂粘结；优质丝绵做填充，内部衬垫物干燥卫生、环保，表面涂有防止老化变形的保护膜。底部蒙防尘透气布料。填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料。3、优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与泡棉之间须加耐磨衬布，使用中无噪音及弹簧断裂等。坐感舒适，底部蒙防尘透气布料。内架：采用优质松木，经刨光、干燥、防虫、防腐处理，达E1级环保要求。4、桌架基材：钢腿采用优质高频焊管。管壁厚度为1.6mm.钢管先经抛丸清理，抛射出高速密集的弹丸束，打击在原始状态的钢材表面上；使钢材各面上的锈蚀层、焊渣、氧化皮及其污物迅速脱落；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM，喷涂前已置电解保护膜， 抗蚀能力强。
	件
	3
	[image: image19.png]



	
	41

	5
	茶几
	1200*600*480
	1、面基材为吉林森工优质环保刨花板，游离甲醛释放量为0.025mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，饰面采用优质三聚氰胺板贴面，耐磨度7200转，表里张力一致，保持平衡，表面耐火、防磨、防滑。所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边条，采用优质环保热熔胶。
2、桌架基材：钢管采用优质高频焊管。管壁厚度为1.6mm.钢管先经抛丸清理，抛射出高速密集的弹丸束，打击在原始状态的钢材表面上；使钢材各面上的锈蚀层、焊渣、氧化皮及其污物迅速脱落；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM，喷涂前已置电解保护膜， 抗蚀能力强。
	件
	3
	[image: image20.png]



	
	34

	6
	档案柜
	900*400*1850
	采用0.8mm厚符合GB710/82国家标准的优质冷轧钢板制作，表面进行酸洗磷化除油脂、锈蚀物、氧化皮和表面调整等处理，须符合《钢铁件涂漆前磷化处理技术条件》（最新国家标准），焊接部分采用高标准熔焊接，表面平整光洁，柜身表面采用环氧树脂固性粉末喷涂，耐高温，防静电，环保无气味，内有可调活动隔板，空间分配合理，人体接触部分均要采用翻边工艺，杜绝缺口，不易伤手，隔板承重30公斤，钢制对开门承重力强，整体牢固结实经久耐用
	个
	54
	[image: image6.png]



	
	45

	7
	更衣柜（双门）
	900*500*1850mm（长*宽*高）
	（1）采用钢板裸板厚度0.8MM
（2）柜体后背板选用整张钢板，不可拼接。
（3）喷涂前进行热磷化液处理，抗腐蚀能力强。涂层采用静电粉沫喷涂，使产品抗蚀，耐磨能力提高；钢板保护粉漆厚50-60um。
（4）颜色可以任选。
（5）优质品牌门锁，锁具具有二级管理功能，有管理钥匙可更换锁具，锁具可折叠。
配置冰箱合页；
（6）扣手选用钢制扣手尺寸210*25mm。
（7）柜体工艺结构四脚为内焊，外表无焊缝，以保证质量。
	个
	54
	[image: image7.png]



	
	46

	8
	大会议室会议桌
	6400*2000*750
	不小于6400×2000*750mm,实木木皮贴面、木皮厚度≥0.6mm内部芯材采用优质高密度板经过防虫防腐等化学处理、达到E1级标准，甲醛释放量≤9mg/100g,胶粘剂需附合环保要求．优质环保聚脂漆(经8次打磨、5次底漆、3次面漆漆面硬度达到2H）优质五金件。
	张
	1
	[image: image21.png]



	会议室面积88.36m2
	32

	9
	会议厅条桌
	1200*450*760
	1、桌面基材为优质环保中密度纤维板，18mm厚，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，密度≥750kg/m³。表面贴木皮，面板喷涂水性漆，采用带水性木器漆涂层的人造板的生产工艺。
2、实木封边。
3、饰面：采用天然黑胡桃木皮贴皮，厚度为0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，选用优质白乳胶。使用实木封边，封边厚≥6mm。
4、油漆：采用高级绿色环保型水性底漆和水性面漆，附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色环保性能符合GB18581-2009规定；油漆的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的规定；五底三面油漆工艺，台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果,其油饰产品漆膜的外观及理化性能指标符合GB/T3324-2017的规定。所有隐蔽空间的材质、做工、颜色、封边均与台面相同。无颗粒、无气泡、无渣点，色泽柔和，手感良好。
4、 五金配件：五金配件采用品牌优质配件。桌面厚度80MM。
	张
	27
	[image: image8.png]



	
	35

	10
	家长接待室桌子
	1800*1000*760
	桌面基材为优质环保刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到国家刨花板握钉力标准，含水率＜10%，桌架基材：钢管采用优质高频焊管。管壁厚度为1.8mm.钢管先经抛丸清理，抛射出高速密集的弹丸束，打击在原始状态的钢材表面上；使钢材各面上的锈蚀层、焊渣、氧化皮及其污物迅速脱落；表面采用静电粉沫喷涂，涂层厚度：70—80UM喷涂前,已置电解保护膜， 抗蚀能力强。五金配件采用品牌优质配件，配置橡胶脚垫。
	张
	1
	[image: image9.png]SYrhemdn
LER RS





	
	35

	11
	演讲桌
	高1100*宽700
	1.基材：E1级中纤板,符合GB 18584-2001要求， 经过防虫防潮处理，密度静曲强度≥15Mpa，垂直握钉力≥1400N，平面握钉力≥660N，吸水膨胀力≤10%，甲醛排放量≤3.3mg/100g；
2.面材：0.6mm厚AAA级胡桃木皮；单张木皮的标准宽度≥200MM.木纹清晰平整，油漆：采用易涂宝油漆
3.偏心件、连接五金件：采用东泰五金配件，（符合：《木家具通用技术条件》（最新国标），《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（最新国标）要求）。
	张
	2
	[image: image10.png]



	
	35

	12
	听课凳
	常规尺寸
	可折叠凳面材质为高密度聚乙烯（HDPE),脚管材质为钢管喷塑，管壁厚度2MM。
	把
	120
	[image: image11.png]



	
	40

	13
	折叠培训桌
	1400*500*760mm
	1.尺寸：1400*600*750mm；                                                           2.颜色：台面/台架常规色是白色，挡板果绿色；
3.台面：采用优质高密度三聚氰胺板，符合国家E1级板材标准，长为1200mm，宽为600mm，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC封边，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形。                                                                                          4.前挡板：采用优质高密度中纤板，符合国家E1级板材标准，挡板尺寸为1030MM*340MM，厚度15mm，面粘面粘三聚氰胺胶板，PVC封边，耐磨、防污、牢固耐用。挡板形状是条形。
5.台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。                               6.侧脚：前脚管采用30MM*60MM优质冷轧旦形钢管，后脚管采用25MM*50MM优质冷轧旦形钢管，前后脚跨度580MM,壁厚（1.5MM）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。                                                        7.横梁：采用优质φ50MM圆形冷轧钢管，长度为1035MM壁厚1.5MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。                                                          8.书网：采用优质φ14MM圆管 长度为940MM(厚度为1.0mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。                                                            9.外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋钮折叠装置，脚轮采用φ65MM  PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。
	张
	36
	[image: image12.png]



	
	

	14
	货架
	1500*500*2000
	1500*500*2000；钢制立柱采用1.2mm厚优质冷轧钢板，带调节空位，带加强筋。耐酸碱，抗腐蚀。
	个
	30.00 
	[image: image13.png]



	
	51

	合计
	
	
	

	计算机教室家具

	1
	教师椅
	
	标准椅，高弹网面，黑色尼龙脚。 φ60MM黑色PU轮
	个
	1
	[image: image22.png]A
wwﬁjﬂ;r



[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]



	
	39

	2
	学生电脑桌
	
	桌面多层木质复合板机封口，尺寸不小于1200*500*760，金属桌架，管壁0.8mm厚，表面静电喷涂，坚固耐用。
	个
	25
	
	
	35

	3
	电脑凳
	
	4个防滑支架环保可升降学生凳，净高度不低于450(mm),可调上升高度不低于100mm
	个
	50
	
	
	39

	4
	教师讲台
	
	1.厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，电涌处理，边缘及拐角平滑设计
2.产品结构：上下分体式结构
3.尺寸：长≥1100mm，宽≥700mm，高≥800mm
4.支持安装不小于23英寸液晶显示器
5.钢制讲台内可安装一体化计算机、功放等设备
6.具备装配及检修的后门，方便安装检修
7.防护：显示器不用时可以翻转平铺在桌面上，其后托板与桌面水平。
8.可调节显示器倾斜角度
9.讲台接口面板不少于：VGA接口*1，RJ45口*1，USB口*1
	套
	1
	
	
	

	合计
	
	
	

	医疗室家具

	1
	教师办公桌
	1400*700*760
	基材：采用E1级环保刨花板，优质三聚氰胺覆面，经恒温热压而成，耐磨损冲击，防酸防污染防老化。其中台面板厚度为25mm，其余为18mm，游离甲醛释放量符合国家E1级标准，硬塑封边，环保热熔胶粘合；无任何气味；桌下含一个三屉活动柜，一个桌屏。
	张
	1
	
	医务室
	31

	2
	教师办公椅
	610*588*1105
	1）头枕、椅背、腰垫、扶手及脚托板：聚丙烯加玻纤注塑成型
2）头枕 及 椅背面料：高回弹带尼龙丝网布【30%尼龙 70%涤纶】
3）座垫面料：弹性布绒【100%涤纶】- 符合国标GB 17927.2 公共场所用办公椅 - 火柴抗引燃特性测试安全测试要求。
4）座垫棉：聚氨酯发泡定型棉 - 符合国标GB 17927.2 公共场所用办公椅 - 火柴抗引燃特性测试安全测试要求。
5）腰垫：可上下调节110毫米 – 超长的调节空间满足不同体型使用者的护腰需求。
6）椅背倾仰控制：油压杆拉伸调节，要椅背原始角度倾仰到椅背平躺之前任何一个角度都能锁定。
7）椅背最大倾仰角度为160° ± 5° - 舒适性超强。
8）脚托拉伸杆通过金属轴承伸缩，确保其稳定的操作性。脚托面采用海绵软垫，承托脚踝更加舒适，体验感更佳。
9）座椅升降：韩国三弘 – 4级气压棒 – 符合国标GB/T 29525-2013 - 座椅升降气弹簧 技术条件、美国 ANSI/BIFMA 及 德国 TUV 的安全测试要求。
10）椅脚：尼龙加玻纤注塑成型。符合国标GB 2280及 美国 ANSI/BIFMA 的安全测试要求。
11）脚轮：尼龙加玻纤注塑成型。符合国标QB 5224-2018 - 办公椅用脚轮的安全测试要求。
	个
	1
	[image: image14.png]



	医务室
	36

	3
	档案柜
	900*400*1850
	采用0.8mm厚符合GB710/82国家标准的优质冷轧钢板制作，表面进行酸洗磷化除油脂、锈蚀物、氧化皮和表面调整等处理，须符合GB6807-86《钢铁件涂漆前磷化处理技术条件》，焊接部分采用高标准熔焊接，表面平整光洁，柜身表面采用环氧树脂固性粉末喷涂，耐高温，防静电，环保无气味，内有可调活动隔板，空间分配合理，人体接触部分均要采用翻边工艺，杜绝缺口，不易伤手，隔板承重30公斤，钢制对开门承重力强，整体牢固结实经久耐用
	个
	2
	[image: image15.png]



	医务室
	45

	4
	更衣柜（双门）
	900*500*1850mm（长*宽*高）
	（1）采用钢板裸板厚度0.8MM
（2）柜体后背板选用整张钢板，不可拼接。
（3）喷涂前进行热磷化液处理，抗腐蚀能力强。涂层采用静电粉沫喷涂，使产品抗蚀，耐磨能力提高；钢板保护粉漆厚50-60um。
（4）颜色可以任选。
（5）优质品牌门锁，锁具具有二级管理功能，有管理钥匙可更换锁具，锁具可折叠。
配置冰箱合页；
（6）扣手选用钢制扣手尺寸210*25mm。
（7）柜体工艺结构四脚为内焊，外表无焊缝，以保证质量。
	个
	1
	[image: image16.png]



	医务室
	46

	5
	诊察床
	
	床架采用Ф50*1.2和40*20*1.2优质钢管焊接而成，经酸洗磷化高温静电喷塑处理。床面采用木板及高回弹海绵和耐刮西皮钉制而成，木板厚度1.2cm。背部高度根据需要可调节。
	张
	1
	[image: image17.png]



	医务室
	29

	6
	就诊凳
	
	(1)面材：背选用高级环保皮，通过3M检测标准。基材：高弹性成型泡棉，密度高于40kg/m3，类似天然乳胶，回弹性能好，不变形。内板：为双层15mm多层曲木板齿接热压成型。
(2椅架采用“宝钢”产优质钢材，电镀工艺处理。
	张
	2
	[image: image18.png]



	医务室
	

	食堂家具

	1
	米面架
	1200*500*350mm
	1、层板采用1.5mm（304）不锈钢制造；                                  2、支架采用管壁1.0mm，Φ38不锈钢管制作；                                   3、工作面下加1.0mm厚不锈钢板槽型补强撑；                             4、面板承受50KG/M2的平均载荷不变型；                                 5、压死边工艺，便于清理卫生不割手。
	台
	4
	
	
	51

	2
	四层货架
	1200*500*1550mm
	1、层板采用1.5mm（304）不锈钢制造；                                  2、支架采用管壁1.0mm，Φ38不锈钢管制作；                                   3、工作面下加1.0mm厚不锈钢板槽型补强撑；                             4、面板承受50KG/M2的平均载荷不变型；                                 5、压死边工艺，便于清理卫生不割手。
6、产品符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》带CMA标识的成品检测报告。8、产品符合GB/T 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的食品接触产品安全认证证书与食品接触产品卫生认证证书。
	台
	14
	
	
	51

	3
	更衣柜
	四门
	1、柜体在生产过程中一般采用静电喷塑处理以及磷化处理和防腐处理。
2、可满足衣柜存放管理需求，多门多锁，体积小方便移动。
	台
	2
	
	
	46

	4
	更衣柜
	六门
	1、柜体在生产过程中一般采用静电喷塑处理以及磷化处理和防腐处理。
2、可满足衣柜存放管理需求，多门多锁，体积小方便移动。
	台
	2
	
	
	46

	5
	四连餐桌椅
	1200*600*750mm
	1、桌面采用SUS 304#全不锈钢磨砂覆膜拉丝板，面板厚1.0㎜的不锈钢全包，桌面衬板采用厚度为25mm的三聚氢胺板衬着，桌面尺寸：1200㎜×600㎜，桌面平面与侧面交接处做成圆弧形，加厚处理。桌面总厚度33mm。
2.凳面板材采用25mmE1级泰国进口橡胶木指节板制作，加厚边4公分处理，凳面尺寸：1200㎜×250㎜，两底三面五道油漆工艺，油漆用料要求为国家环保聚酯漆处理。整体精细，结实，所用料为无虫眼，无缺陷。整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角自然，间隙细小且均匀等。凳子为可以移动不与桌面一体的，分体的清洁卫生方便。
3.主管采用50㎜×50㎜的304优质不锈钢，壁厚1.5㎜，桌面离地面高750㎜，凳面离地面高420㎜  
4.工艺：激光切割下料，管口表面平整无毛刺。 
5.螺丝：国际镀锌螺丝，防松螺帽，不锈钢管材焊接拼缝处应无明显缝隙，焊接点需采用进口PP塑料一次注塑成型塑料、保护焊接点、美观大方。（所有焊接用氩弧焊焊接）
6.脚套：进口PP工程塑料一次注塑成型，耐磨、抗老化、确保不划伤地面
	套
	57
	
	
	51




