项目需求书

本项目所属行业：工业。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

项目需求书中要求提供检测报告的，投标文件中须提供相关证明材料，未提供或不符合的视为劣于招标文件要求。

一、项目背景

- 天津市南开区教育综合服务中心新建校多媒体设备项目，现需采购新建校多媒体设备，具体详见技术要求。

二、项目预算

总预算：352.6200万元

三、采购标的及技术要求

1.采购标的

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 触控一体机 | A02020800 | 项 | 1 | 352.62万元 |

2、技术要求

| 普通教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术需求 |  | 单位 |  | 数量 |  | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |  | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 |  | ▲触控一体机 |  | 1、显示尺寸≥86英寸，物理分辨率≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持30点触控。 2、UHD超高清LED液晶屏。具备高强度钢化玻璃，厚度＜4mm，硬度≥9H，AG 防眩光。 3、前置U盘接口采用隐藏式设计，配备有可翻转的防护盖板，其开合角度不小于100°。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 4、屏体温度保护：支持温度监控、高温预警和断电保护。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 5、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。 6、后置接口：具备≥2路 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。 7、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 8、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。 9、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。 10、具备前置隐藏设计的有中文标识的电脑还原物理按键。 11、采用≥12核国产芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 12、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。 13、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素大于1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。 14、内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。 15、支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加便签、书写白板等不少于25个应用。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 16、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示或双侧同时显示，快捷键至少具有计算器、桌面、展台、关闭窗口、多屏互动等功能。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 17、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 18、内置电脑要求，处理器：I5或以上配置，内存：8GB DDR4或以上配置，硬盘：256GB SSD或以上配置。 19、无PC状态下，白板软件支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖JPEG、PNG、PDF等选项，支持加密分享功能。 |  | 台 |  | 66 |  | 是 |  | 是 |
| 2 |  | 推拉黑板 |  | 1、基本尺寸：≥4000mm×1200mm，确保与触控一体机有效配套。 2、板面：烤漆合金钢板，墨绿色。涂层硬度≥8H，表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦。 3、芯板：采用15密聚苯乙烯及发泡胶粘接牢固。 4、边框：外框上下整体铝合金边框100*45mm，外框左右整体铝合金边框150*45mm，壁厚1.0mm、颜色香槟色。固定黑板四边边框铝合金25*50mm、活动黑板上下边框铝合金25*50mm，左右边框铝合金自代扣手25*50mm，壁厚0.8mm（扣手与铝合金边框一体无结缝），颜色香槟色，正面欧式线条装饰，组合角为ABS工程塑料。粉笔灰盒安置在黑板边框两侧下方存储，可拆卸清洁。 5、附件： 呢龙机械轴承行走轮数目≥4个（不漏轨道、滑轮、螺钉）。黑板左右两侧边框内部安装锥形隐藏式缓冲垫、各1个，活动板拉开闭合后与两侧外框无明显缝隙。 |  | 套 |  | 66 |  | 否 |  | 否 |
| 3 |  | 视频展台 |  | 1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，外观材质采用ABS材质。 2、整机采用高清摄像头设计，镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。 3、变焦：≥12倍数字变焦。 4、内置麦克风。 5、具备LED补光灯按键和拍照按键。 6、拍摄幅面：A4或以上。 7、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。 8、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。 9、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。 10、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。 11、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据使用需求开启或关闭。 12、可通过屏幕画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。 |  | 台 |  | 86 |  | 否 |  | 否 |
| 4 |  | 智慧黑板 |  | 硬件软件部分： 1、整机为多段式结构，整机长度≥4000mm，高度≥1100mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持30点触控。 2、采用UHD超高清LED液晶屏，具备高强度钢化玻璃，厚度小于4mm，硬度≥9H，AG 防眩光。 3、支持DC调光和物理防蓝光。 4、具备前置带有中文标识的组合式电脑还原物理按键。 5、屏体温度保护：支持温度监控、高温预警和断电保护。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 6、支持不少于三种方式可使屏幕下移。 7、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。 8、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、书写笔、水性笔等，具有漏灰孔设计。 9、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。 10、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。 11、采用≥12核国产芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 12、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 13、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。 14、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示或双侧同时显示，快捷键至少具有计算器、桌面、展台、关闭窗口、多屏互动等功能。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 15、支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加便签、书写白板等不少于25个应用。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 16、内置电脑要求，处理器：I5或以上配置，内存：8GB DDR4或以上配置，硬盘：256GB SSD或以上配置。 - 17、须支持基于AI视觉识别学生答题卡，实现客观题实时统计与可视化反馈。 - 18、须支持"即开即答"模式，教师通过AI课堂助手发起提问后，系统须在3秒内弹出答题界面，无需预设口令或提前配置题目；学生作答数据须随提交动作即时同步，全程无需手动刷新或额外操作。 - 19、须支持答题过程中的实时数据采集与分析，系统须以柱状图形式直观展示学生总数、各选项人数及占比。 - 20、须支持教师手动开启或根据课表自动触发课堂教学数据采集，并将数据实时推送至分析平台；数据采集延迟须≤10秒。 - 21、须支持学生行为数据采集与分析，包括：学生举手及站立回答识别；专注度（0-100分）采样分析；学习金字塔分析（包括被动学习和主动学习，统计误差≤3%）。 22、须支持教师行为数据采集与分析，包括：教学主导度（0-100分）采样分析（采样间隔≤5秒）；教师行走轨迹采集；教学亲近度占比统计（讲台、前左、前中、前右、后左、后中、后右）；教学关注度识别与分析（采样间隔≤5秒，准确率≥90%）。 AI摄像机部分： - 1、整机采用一体化外壳设计，内置NPU、DSP及CPU专用加速模块，并集成麦克风、摄像头、智能音频处理、视频编解码及AI算法等功能模块。 - 2、设备内置≥10TOPS（INT8）AI算力模块，无需额外扩展，即可满足实时课堂行为分析与数据采集需求。同时兼容PyTorch、MindSpore、TensorFlow等主流深度学习框架模型，为多样化AI应用场景提供强劲支持。 - 3、整机内置≥4核ARM架构处理器，支持H.264/H.265硬件编解码，具备4路4K（3840×2160）@60fps编解码能力。 - 4、整机内置≥4核音频处理器，配备≥8麦克风阵列，支持192kHz/16bitPCM高保真拾音；有效拾音角度≥180°，满足教学场景下的广域定向拾音需求。 - 5、整机内置≥4个非独立式摄像头模组，包括：1颗≥4900万像素主摄像头（分辨率8160×6120），水平视场角≥140°。3颗≥1300万像素智能拼接融合摄像头，支持3路视频实时AI拼接融合，融合后画面像素≥1600万，水平视场角≥140°，适用于AI课堂行为分析、AI课堂反馈等智能功能。 6、供电接口：支持≥1路PoE受电接口（PD，兼容IEEE802.3af/at标准）；支持≥1路12V/3ADC接口供电；双电源接口可同时接入，实现冗余供电与热备份运行。 教师4K摄像机部分： - 1、采用4K Sensor和4K镜头，1/2.7英寸HD CMOS或以上图像传感器，有效像素不少于800万； - 2、镜头应支持自动对焦； - 3、支持自动变焦和手动变焦，变焦倍数≥8倍； - 4、支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 5、支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 |  | 套 |  | 18 |  | 是 |  | 是 |
| 5 |  | 平面黑板 |  | - 1、基本尺寸：≥3600mm×1000mm。 - 2、板面：烤漆钢板，墨绿色。涂层硬度≥8H，表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦。 - 3、芯板：采用15密聚苯乙烯及发泡胶粘接牢固，平均发泡胶厚度1.5mm，总厚度12mm。 4、边框：外框上下左右整体铝合金边框30*20mm，壁厚1.0mm、颜色香槟色。正面欧式线条装饰，组合角为ABS工程塑料。 - 5、背板：镀锌钢板。 |  | 套 |  | 85 |  | 否 |  | 否 |
| 录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术需求 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  | 录播主机 |  | 1、主机采用标准1U、嵌入式架构，集视音频处理、导播、编码、录制存储、直播、点播、管理等功能于一身，无需配合编码盒使用。 2、视频输入接口不少于6个3G-SDI，2个HDMI，满足多机位及双屏教学应用。 3、视频输出接口不少于2个高清HDMI输出接口，支持输出导播视频画面、远端互动画面。 4、不少于2路平衡48V幻像MIC输入接口，用于外接专业话筒；不少于1路无线麦克风音频输入接口，用于外接无线麦克风；不少于1路3.5mm音频输入接口，用于连接电脑音频信号；支持不少于2路3.5mm音频输出接口，1路用于现场监听，1路用于远程互动课堂输出。 5、具有不少于2个千兆网络接口，支持网络管理。 6、要求主机采用双硬盘结构，不少于128GB系统硬盘和2TB资源存储硬盘。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 2 |  | 导播系统软件 |  | 1、采用嵌入式管理系统，内置于主机中，兼容IE、Chrome、360等主流浏览器。 2、支持电影模式、电影模式+资源模式同时录制。 3、支持设置跟踪屏蔽区域，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 4、支持本地导播和远程导播，支持手动控制云台，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持 8 个或以上预置位设置，支持通过鼠标拖动设置画面至预置位数字按钮处实现预置位保存。 5、支持设置字幕预设功能，支持字幕字号、颜色、位置等设置。 6、支持自动生成片头片尾，片头片尾支持自定义图片、时长、文字、颜色等并支持提前预览。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 3 |  | 智能跟踪系统 |  | - 1、采用智能图像识别跟踪技术，含教师跟踪定位系统，学生跟踪定位系统，板书跟踪定位系统。 - 2、采用B/S架构，支持通过浏览器进行远程访问进行管理。 - 3、采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接。 4、教师跟踪支持两种跟踪模式:紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 5、教师跟踪支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 6、教师跟踪支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析支持同时划分多个检测区域。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 4 |  | 教师摄像机 |  | 1、采用4K Sensor和4K镜头，1/2.7英寸HD CMOS或以上图像传感器，有效像素不少于800万。 2、镜头应支持自动对焦。 3、支持自动变焦和手动变焦，变焦倍数≥8倍。 4、支持EPTZ电子云台控制方式，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 5、不少于1个RJ45接口，支持PoE功能并支持系统管理和RTSP协议网络视频输出。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 5 |  | 学生摄像机 |  | 1、采用4K Sensor和4K镜头，1/2.7英寸HD CMOS或以上图像传感器，有效像素不少于800万。 2、镜头应支持自动对焦，不小于M12 镜头卡口，水平视场角不少于95°。 3、支持自动变焦和手动变焦，变焦倍数≥8倍。 4、支持EPTZ电子云台控制方式，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 5、不少于1个RJ45接口，支持PoE功能并支持系统管理和RTSP协议网络视频输出。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 6 |  | 云台摄像机 |  | 1、要求采用4K Sensor，1/2.8英寸或以上CMOS图像传感器，有效像素不低于207万。 2、支持自动和手动变焦，变焦倍数≥20倍。 3、支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求。 4、不少于1路RS232 IN、1路RS232 out和1路RS485控制接口 。 5、视频输出：具有不少于1个USB 3.0接口、不少于1个高清网络输出接口、不少于1个3G-SDI接口、不少于1个HDMI接口；同时支持4口输出1080p60帧画面。 6、RJ45接口支持POE功能，并支持RTSP协议支持网络视频输出。 |  | 台 |  | 8 |  | 否 |  | 否 |
| 7 |  | 数字音频处理器 |  | 1、音频输入：平衡式麦克风/线路输入≥16路，每通道支持48V幻象供电，兼容专业麦克风（MIC）与线路（LINE）音频输入。 2、音频输出：平衡式XLR线路输出≥16路。 3、音频处理：支持24bit/48kHz采样率。 4、自动混音（AM）：支持增益分享式自动混音，智能分配多麦克风增益，避免通道间信号竞争，简化多麦场景管理。 5、智能降噪（ANC）：支持智能降噪，噪声消除量≥18dB。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 8 |  | 麦克风 |  | 1、类型：电容式。 2、指向性：心型。 3、频率响应：50Hz~16kHz。 4、自带60cm铝合金吊架。 |  | 台 |  | 12 |  | 否 |  | 否 |
| 9 |  | 导播切换台 |  | 1、 导播台应采用具有不少于40个全彩按键，每个按键有独立的RGB全彩背光灯。 2、导播台操纵杆采用四维霍尔摇杆。 3、控制接口应至少支持标准RS-232 DB9 串行接口，RS-422，USB。 4、支持双BUS按键切换，最大支持7个通道。 5、支持控制摄像机通道按键切换，最大支持7通道。 6、支持常用的录播控制包括录制、直播、导播控制等。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 10 |  | 中控控制面板 |  | 1、要求采用电容式触摸屏，屏幕尺寸不小于7英寸，分辨率不小于900*600，支持嵌入式安装于讲台上。 2、支持一键录制、暂停、停止。 3、支持自动、手动跟踪模式切换，支持直接将视频信号切换到导播画面。 4、支持对画面进行控制，实现画中画模式切换和其它多种布局特效。 5、支持对面板亮度、休眠时间进行设置。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 11 |  | 智能交互讲桌 |  | 讲桌部分： 1、整机钢木结合，采用冷轧钢板桌体。 2、整机尺寸：≥1100mm*550mm*850mm(左右*前后*桌面高度)。 3、桌体表面有圆形收纳槽，能够用来放置水杯，还能收纳放置粉笔以及教学用具。 4、讲台箱体预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机，箱体右侧设计工程机柜，机柜空间不小于13U。 显示屏部分： 1、整机不小于23.8英寸，全贴合显示屏，支持角度调节，满足不同教师的授课需求。 2、采用电容触控方案，不少于10点书写。 3、整机内部设有隐藏式及侧边接口，接口数不少于8个，其中USB接口不少于4个，既能给接入设备充电，又可连接键盘、鼠标、U盘等设备；HDMI输入接口不少于2个。 4、产品具有实体按键，按键数量不小于6个，实现音量加减、一键开关机、单独听、视窗等操作，前置面板功能按键带状态指示灯。 5、显示屏具备IP44防水防尘设计。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 12 |  | 智慧黑板 |  | 1、整机为多段式结构，整机长度≥4000mm，高度≥1100mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持30点触控。 2、采用UHD超高清LED液晶屏，具备高强度钢化玻璃，厚度小于4mm，硬度≥9H，AG 防眩光。 3、支持DC调光和物理防蓝光。 4、具备前置带有中文标识的组合式电脑还原物理按键。 5、屏体温度保护：支持温度监控、高温预警和断电保护。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 6、支持不少于三种方式可使屏幕下移。 7、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。 8、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、书写笔、水性笔等，具有漏灰孔设计。 9、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。 10、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。 11、采用≥12核国产芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 12、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 13、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。 14、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示或双侧同时显示，快捷键至少具有计算器、桌面、展台、关闭窗口、多屏互动等功能。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 15、支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加便签、书写白板等不少于25个应用。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 16、内置电脑要求，处理器：I5或以上配置，内存：8GB DDR4或以上配置，硬盘：256GB SSD或以上配置。 |  | 套 |  | 2 |  | 是 |  | 是 |
| 13 |  | 视频展台 |  | 1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，外观材质采用ABS材质。 2、整机采用高清摄像头设计，镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。 3、变焦：≥12倍数字变焦。 4、内置麦克风。 5、具备LED补光灯按键和拍照按键。 6、拍摄幅面：A4或以上。 7、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。 8、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。 9、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。 10、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。 11、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据使用需求开启或关闭。 12、可通过屏幕画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 14 |  | 护眼灯 |  | 1、尺寸：≥600*600*30 。 2、额定功率：≥38W。 3、额定电压：≥AC85-240V。 4、功率因数：≥0.5。 5、额定频率≥50/60Hz。 6、色温：≥6500k（±200k)。 7、显色指数Ra: ≥80 。 8、光通量：≥3800lm。 |  | 盏 |  | 72 |  | 否 |  | 否 |
| 15 |  | 录播管理软件 |  | 1、支持录播设备与录播平台、教室的三方绑定，实现录播平台对录播主机的远程集中管理，涵盖直播、录制、AI课堂分析、导播设置等全功能管控。 2、支持视频推拉流灵活管理，可自定义配置推流地址、码率、帧率及分辨率，支持多路视频流并行管控，精准控制单路视频流的启停操作。 3、支持与课表系统对接，实现录播计划与课程信息自动同步；支持即时创建录播、直播及AI课堂分析等教学业务需求。 4、支持录播视频自动上传，提供定时上传、限时上传等模式，优化资源存储策略与管理效率。 5、支持录播主机远程固件升级，保障系统持续更新，提升设备稳定性与安全性。 6、支持接入AI课堂分析平台，实现AI课堂数据的实时采集与传输。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 16 |  | AI课堂分析软件 |  | 1、支持课堂教学行为的AI实时分析，同步呈现课堂语音转写内容；通过声纹识别技术区分师生话语角色，并将电脑画面、教师画面、学生画面与AI分析结果集成同屏展示，实现教学场景与数据反馈的一体化呈现。 2、支持实时展示课堂出勤人数、关注度、峰值抬头率、授课类型及教师讲解时长等核心指标，全面反映课堂动态。 3、支持教师课堂行为的实时分析，涵盖讲台授课、板书书写、教师巡视、师生互动等行为，自动统计各行为时长并通过时序图可视化呈现，辅助教师优化教学节奏。 4、支持教师课堂教学高频词的实时提取与展示，同时呈现教师位置热力图，直观反映教师在课堂中的移动轨迹与区域分布特征。 5、支持学生课堂行为的实时分析，涵盖起立、讨论、举手、上讲台发言、应答、上台等行为，自动统计各行为时长并通过时序图可视化呈现，助力精准掌握学生参与度。 6、支持课后自动生成AI课堂分析报告，整合课堂行为、语音数据及可视化结果，为教学反思与改进提供数据支撑。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 17 |  | AI课堂观察软件 |  | 1、支持系统管理员灵活配置AI预警评价量表，基于智能终端或AI分析平台的课堂数据，可自主启用/禁用任意AI预警指标，实现分级分类管理。 2、支持系统自动统计巡课记录数据，减少人工汇总成本。 3、通过教室部署的智能分析终端，对课表上课行为、课堂纪律等场景开展实时分析，保障数据时效性。 4、支持对学生到课率、抬头率、前排就坐率、背坐率、趴桌率等状态进行实时分析，辅助评估课堂参与度。 5、支持通过网页查看并检索全校教室列表，可自定义选择教室开展实时巡课。 6、支持基于系统预设的巡课评价量表，对课堂教学过程进行人工补充评价，完善评价维度。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 18 |  | 导播显示器 |  | 显示器尺寸不小于21英寸，分辨率不低于1920*1080，带有HDMI输入接口。 |  | 套 |  | 2 |  | 是 |  | 是 |
| 19 |  | 无线键盘鼠标 |  | 2.4G无线键盘鼠标。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 20 |  | 时序电源 |  | 8路或以上220V供电。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 21 |  | POE交换机 |  | 8个100/1000BASE-T RJ45接口。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 22 |  | 录播系统机柜 |  | 标准19英寸，尺寸：600mm*800mm*1200mm或24U。 |  | 个 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 23 |  | 监听耳机 |  | 头戴式，线长:≥1.5m，音频接口:3.5毫米音频接口。 |  | 套 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 24 |  | 辅材及辅料 |  | 系统集成材料含PVC管材、线槽、漏保开关、网络线、电源线、HDMI线材、HDMI分配器、控制线、音箱线，且长度满足集成需要等。 |  | 批 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |
| 智慧实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术需求 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |
| 一、智慧实验室数据管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校级考务管理软件 |  | 1、具备实验室基础信息设置功能：支持添加实验室，并设置教室名称、学科、位置、备注等基础信息；支持查看和编辑实验室基础信息。 2、具备实验室座位管理功能：支持在添加座位时指定关联设备SN；支持对已有座位修改、删除关联设备SN。 3、具备远程配置功能：支持远程批量控制学生终端设备重启，1秒内完成28台终端重启指令的下发，所有终端在1秒内响应，以便快捷重置终端状态。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 4、具备批量带宽测试功能：支持测试实验室各终端设备到校级平台服务器的网络带宽，并根据测试结果输出带宽数据。（投标时提供功能实际运行截图） 5、具备实验考题状态管理功能：支持对指定考题执行启用、禁用操作；支持按未启用、已启用、已禁用分类展示；未启用的考题允许编辑，已启用、已禁用的考题不允许编辑。 6、具备教师列表管理功能：支持展示教师列表，包含用户ID、姓名、手机号(用户名)、邮箱、任课学科、角色等信息；支持统计教师总数量。支持设置教师角色，包括管理员、学科老师等。 7、具备考务基础信息设置功能：支持创建考务，设置考务名称、开始日期、结束日期、身份验证方式等基础信息；身份验证方式支持账号登录、不验证等多种方式。支持复制考务，复制后支持修改新的考务基础信息。 8具备考务数据统计功能：支持在考试中和考试结束后监管整个考务的考试完成进度和文件上传进度；支持统计并展示各场次的状态和文件上传进度；支持统计并展示整个考务的考试完成量和文件上传量。 9、具备考务数据导出功能：支持对考务统计数据自动生成图表，并导出到电子表格；导出信息包括学校、学科、实考数量、缺考数量，以及实考和缺考的考生详情。 10、具备设备资产清单功能：支持查看已注册的所有设备清单。 11、具备认证&接入功能：支持对尝试接入的设备进行认证；支持对合法设备正常接入；支持对非法设备拒绝接入。 12、具备OTA升级功能：支持对终端软件进行远程批量升级。 13、具备状态监控功能：支持远程对终端进行实时状态监控。支持实时监控服务器主要硬件资源的使用情况及软件系统的运行情况；支持对性能监控数据进行导出保存。 14、具备日志系统功能：支持记录和查看系统日志。 15、具备告警系统功能：支持对硬件资源占用率过高、系统运行异常的情况发出告警；支持设置资源占用率等告警阈值。 |  | 室 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 2 | 校级阅卷管理软件 |  | 1、具备阅卷任务管理功能：支持从考务系统获取考务和答卷数据，并按照考务对阅卷任务进行分组管理；支持对同一考务内的各学科和各考卷进行分组管理；支持启动阅卷任务、结束阅卷任务、上传到上级平台（如有）、导出答卷等操作；支持根据批阅规则、批阅者角色、批阅者数量进行阅卷任务分配；支持查看答卷清单，包含考生姓名、证件号、批阅者、答卷状态、标记状态、得分；支持按照考生姓名/证件号、答卷状态、标记状态进行过滤；支持展示考务状态、上传状态、阅卷任务状态、批阅完成进度。 2、具备批阅规则设置功能：支持对指定考务设置批阅规则；支持根据考务需要设置阅卷方式为单轮阅卷或多轮阅卷；支持查看已设置的批阅规则。 3、具备阅卷老师设置功能：支持对指定阅卷任务安排批阅者；批阅者类型包括阅卷教师、仲裁教师、仲裁组长；支持手工逐个添加批阅者；支持通过模板批量导入批阅者，页面提供导入模板下载；支持查看已加入的批阅者列表；支持对指定批阅者执行删除、重置密码等操作。 4、具备三轮阅卷功能：支持采用一份答卷分配2名阅卷老师、2名仲裁老师和仲裁组长。首先2名阅卷老师分别给出评分，如果两个评分偏差不大于设定的阈值，则系统软件应支持取两个评分的平均值作为最终得分，并结束此答卷阅卷；如果两个评分偏差大于设定的值，系统应支持将此答卷派发给另外2名仲裁老师重新评阅（第二轮），如果第二轮评分偏差在设定阈值内，则系统软件应以第二轮评分均值作为最终得分；如果两轮阅卷均不符合要求时，系统软件应支持提交该答卷给仲裁组长，由仲裁员决定最终得分。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 5、具备在线观看视频阅卷功能：支持查看分配给自己的阅卷任务清单，按考务、学科和试卷排列；试卷列表包含试卷ID、阅卷状态、标记状态、得分等信息，不展示考生身份及考试发生的时间地点相关信息；支持进入评分界面后自动播放视频；支持俯视和侧视两路视频同屏同步播放，两路视频图像播放全程保持相互时延小于100毫秒；支持单控件同时控制两路视频，支持暂停、播放、跳转、倍速播放等操作；支持实时显示视频剩余时长；支持选择倍速播放；支持单个视频全屏播放以及退出全屏操作；支持同屏显示答题卡图片，支持答题卡图片放大和还原操作；对于有显微镜抓图的答卷，支持显示显微镜抓图及放大和还原操作；支持按编号显示该试卷对应考题的各考查要点；支持对各考查要点单独评分，分数自动汇总并实时显示总分；支持一键满分、提交并进入下一份答卷等快捷操作；支持在阅卷页面实时显示已阅进度；支持对答卷进行标记、取消标记；支持跳转到下一份试卷。 6、具备阅卷状态统计功能：支持查看分配给自己的阅卷任务的阅卷进度；支持根据阅卷状态展示全部试卷、未阅试卷、已阅试卷；支持在每种阅卷状态下根据标记状态展示全部试卷、未标记试卷、已标记试卷。 7、具备多轮阅卷功能：支持根据设置的批阅规则和批阅者角色，自动获取相应阅卷任务；支持根据批阅规则和评分结果，自动决策是否进入下一轮阅卷环节或者完成阅卷。 8、支持按考务、按学科导出成绩到电子表格；导出成绩包含考务名称、学科、考点学校、年级、班级、考生姓名、试卷类型、试卷名称、证件号、考生号、各考评点得分、总成绩等字段。 9、支持根据考务、考生姓名/证件号、学科等信息查询考生成绩详情； 10、支持查询考生总得分、各评分点得分及批阅者。 |  | 室 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 3 | 校级教学管理软件 |  | 1、具备教学实验制作功能：支持添加教学实验，设置学科、实验名称、学段等基础信息；支持对指定教学实验通过图片添加实验信息，支持添加多张实验信息图片；支持对指定教学实验通过图片添加答题卡，支持添加多张答题卡图片；支持对指定教学实验添加实验步骤和操作细则；支持对指定教学实验添加演示视频，通过文件上传，支持添加多个视频文件；支持对生物学科的教学实验设置是否关联电子目镜。 2、具备教学实验列表管理功能：支持展示教学实验列表，包含实验ID、实验名称、学段、学科、当前状态等信息；支持根据实验名称、学段、学科进行搜索；支持查看指定教学实验的实验详情。 3、具备教学实验状态管理功能：支持对指定教学实验执行启用、禁用操作；支持按未启用、已启用、已禁用分类展示；未启用的教学实验允许编辑，已启用、已禁用的教学实验不允许编辑。 4、具备教学实验导入导出功能：支持教学实验的导入导出。 5、具备自定义实验教案功能：支持新建实验教学方案，并设置教案名称、实验内容；支持从教学实验列表中选择实验作为教案的实验内容，一个教案支持添加多个实验；支持在教案中添加多种教学环节；演示视频支持从本地上传文件，也支持指定链接；实践练习环节支持设置练习时长；自定义点评环节支持添加自定义视频。 6、具备实验教案列表管理功能：支持展示实验教学方案列表，展示字段包含学科、教案名称、创建人、状态等；支持对指定教案执行查看详情、编辑、发布等操作；支持将指定教案复制到新的教学方案；支持根据状态和教案名称进行搜索；支持按照学科分类展示。 7、具备从教学实验创建实验课功能：支持从列表中选择教学实验创建实验课；实验课基础信息包含实验课名称、实验、上课教室、上课年级、班级等；支持从考务系统中获取实验室列表，并供实验课选择作为上课教室。 8、具备实验课列表管理功能：支持展示实验课列表，包含实验课ID、实验课名称、教学方案、上课教室、上课班级、任课老师、状态、创建时间等信息；支持查看和管理指定实验课的详情；支持对指定实验课执行开始、结束操作。 9、具备播放演示视频功能：支持在实验教学页面播放实验对应的演示视频。 10、具备管理实操练习功能：支持一键开始实验练习，批量下发实验信息到各终端，并控制终端进入实验练习界面；支持一键结束实验，批量下发结束实验指令到各终端，并控制终端退出实验练习界面；支持实时监控设备状态和学生状态，支持同屏显示该实验室所有座位状态，不同状态用不同颜色标识；支持接收来自学生实验终端上报的结束实验指令以及视频文件和答题卡数据，形成学生练习数据；支持对指定座位重新下发实验；支持对指定座位标记异常和解除异常，并指定原因。 11、具备实验课堂老师点评功能：支持展示学生练习数据列表，包含姓名、座位号、上传状态、提交时间、标记状态、评阅状态、最终得分等信息；支持按标记状态、评阅状态、上传状态、姓名、座位号等进行搜索；支持选择指定学生练习数据进行点评；支持进入点评界面后自动播放视频；支持俯视和侧视两路视频同屏同步播放；支持单控件同时控制两路视频，支持暂停、播放、跳转、倍速播放等操作；支持实时显示视频剩余时长；支持选择倍速播放；支持单个视频全屏播放以及退出全屏操作；支持同屏显示答题卡图片，支持答题卡图片放大和还原操作；对于有显微镜拍照的练习，支持显示显微镜拍照及放大和还原操作；支持按编号显示该练习对应教学实验的各考查要点；支持对各考查要点单独评分，分数自动汇总并实时显示总分；支持一键满分、下一份、提交成绩等操作；支持对练习进行标记、取消标记。 12、具备实验课堂总结功能：支持对学生实验练习和老师评分结果进行统计；支持统计各学生实验练习的成绩和耗时分布；支持统计全班学生实验练习的平均成绩、平均耗时；支持统计全班学生实验练习的正确率和错误率；支持统计全班学生实验练习的得分分布情况。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 13、具备从实验教案创建实验课功能：支持从列表中选择实验教学方案创建实验课；实验课基础信息包含实验课名称、教学方案、上课教室、上课年级、班级等；支持从考务系统中获取实验室列表，并供实验课选择作为上课教室。 14、具备实验课堂自定义点评功能：支持在实验教学页面播放自定义的预置视频，支持对各考查要点进行点评；支持将自定义视频下发到各终端发起众评。 15、具备实验课程开展统计功能：支持从学校、年级、班级、学科、学期、老师等维度对实验课开展情况进行统计；支持将指定实验教学统计数据导出到本地文件。 |  | 室 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 4 | 校级抽签管理软件 |  | 1、具备考前准备考务列表管理功能，支持根据考务属性展示相关考务的列表，列表信息包含考务ID、考务名称、组考方、开始时间、结束时间、考点名称、抽签进度等。 2、支持查看指定考务的考前详情，考前详情包括考试抽签、座位表和场次信息的详情。 3、具备抽签场次列表管理功能，支持展示指定考务各个场次的列表，列表信息包含学科、考场教室、场次号、场次日期、开始时间、结束时间等。 4、支持根据学科、考场、考试状态进行搜索抽签场次。 5、具备线上考试抽签功能，支持线上一键抽签，系统对该场次的考生进行随机抽签，并立即显示抽签结果，抽签结果包含姓名、考生编号、座位号等信息。 6、每个场次只允许抽签一次，对已抽签的场次，支持查看抽签结果。 7、支持查看该考务的座位表信息，座位表包含开始时间、结束时间、考场教室、学科、座位号、座位试卷等信息；支持导出座位表到电子表格，表格包含考点名称、开始时间、结束时间、考场教室、学科、座位号、座位试卷等信息，辅助实验员老师准备相应实验器材。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 8、支持查看该考务的场次信息，场次信息包含考试学科、考试教室、场次日期、场次号、开始时间、结束时间、考生姓名、身份证号、座位号等。 9、支持根据考场教室、场次号进行搜索场次信息。 10、支持导出场次信息到电子表格，表格包含学科、考场教室、场次号、开始时间、结束时间、考生姓名、身份证号、座位号、班级、试卷等信息。 |  | 室 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 5 | 校级监考管理软件 |  | - 1、具备监考任务列表管理功能，支持根据考务属性展示相关监考任务的列表。 2、列表信息包含考务ID、考务名称、学科、组考方、开始时间、结束时间、考点名称等。 3、支持查看指定考务的监考任务详情，监考任务详情中展示该监考任务各个场次的列表。 4、具备监考场次列表管理功能，监考场次列表信息包含开始时间、结束时间、学科、考场教室、场次号、任务状态等。 5、支持根据考场教室进行快捷切换。 6、支持根据监考任务状态进行过滤查看。 7、具备线上监考功能，支持选择指定场次进入监考页面。 8、支持一键开始考试，将各考位的考生信息和考题信息下发到对应终端。 9、支持一键结束考试，批量控制各终端结束考试并提交答卷。 10、支持终端设备自检并实时监控各考位的设备状态和考生状态，支持同屏呈现该考场所有考位状态，不同状态用不同颜色标识。（投标时提供功能实际运行截图) 11、支持对指定考位重新下发考试，将考生信息和考题信息下发到对应终端； 12、支持对指定考位标记异常和解除异常，并指定原因； 13、具备监考现场补考功能，支持在监考界面对指定考生重新安排到有空闲考位的其他场次或新建场次，并支持选择重排原因。从监考老师操作重新安排补考开始到提交指定考生的考位信息的整个操作过程应不大于6秒。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） ■14、支持考试过程中快捷换机： 准备4台相同的终端和1个秒表；第一台终端贴上标签“1”，放置在1号实验桌上，接入电源，采用有线连网，开机后监考页面显示1号座位状态正常；第二台终端贴上标签“2”，放置在2号实验桌上，保持开机状态；第三台终端贴上标签“3”，放置在3号实验桌上，保持开机状态；第四台终端作为备机，贴上标签“备机”，保持关机状态；考试开始后，1号、2号、3号座位同时进入考生登录界面，考生A在1号终端正常进入考试；考试过程中，切断1号终端的电源，模拟故障场景，监考页面显示1号座位状态为离线，此时秒表开始计时；拔掉1号终端的电源线和网线，将1号终端从1号实验桌挪走，将备机放到1号实验桌，接入原有的电源插孔和网口（和步骤2中使用的一样）；备机开机后，监考页面1号座位状态恢复正常，并能恢复考生A的登录页面，此时秒表停止计时，用时不超过3分钟；2号和3号终端不受影响。 |  | 室 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 6 | 校级考试AI评分软件授权 |  | 1、支持在试卷管理中导入AI试卷，导入后可在试卷列表和试卷详情中看到显著的AI标识。 2、支持在AI试卷的基础信息中查询该试卷使用的模型名称、模型版本、更新时间及模型功能说明。 3、支持在AI试卷的试卷考评点信息中查询该试卷每一个考评点对应的评判规则，包括但不限于规则类型、规则名称、具体描述、关联动作操作、关联答题卡题目等。 4、支持管理员在考务管理中对AI试卷开启AI阅卷，不开启则为纯人工阅卷。 5、支持后台自启动，在收到终端录制的实验视频后，自动运行AI评分算法模型进行推理，不用等到考务结束再开始。 6、具备AI赋分功能，可根据实验试卷评分点设置，通过对实验器材和实验动作进行智能分析与判别，实现对学生实验操作过程及其完成情况进行全自动评价，支持对AI试卷的每一个评分点进行自动赋分。 7、具备AI错因解析功能，可根据实验试卷的评分标准，通过对实验视频和答题卡的分析，对扣分的考评点给出扣分理由。 8、具备AI评分呈现功能，支持查看实验考试AI评分结果，可以同步显示2路视频回放和答题卡图片，视频支持倍速播放、单路全屏，答题卡支持放大和还原，支持展示各评分点的考查要点、评分细则、AI检测实验情况、AI评分成绩及总分，扣分点有显著红色标识。 9、具备AI评分人工复核功能，可以同时显示AI评分成绩和复核成绩，支持对AI评分结果进行复核修正，总分实时更新，并支持下一份、标记试卷、一键满分、提交成绩等快捷操作。 10、具备AI评分准确率统计功能，支持通过对比AI评分与教师评分统计AI评分准确率。 11、支持查看AI评卷进度和人工复核进度，并显示具体已阅和总共的试卷数量。 12、支持对AI评分结果进行权限隔离，只有管理员和阅卷老师才能查看AI评分结果。 13、支持在后台配置相应的AI算力资源，一个学校支持配置1台或多台AI算力服务器。支持根据AI评分任务自动分配AI算力资源，并对AI评分任务进行有效调度。 14、支持实时监控AI算力资源的运行状态、占用状态和负载状态等。 15、AI评分至少支持课标中的42个实验：(1)用刻度尺测量长度、用机械停表测量时间；(2)探究杠杆的平衡条件；(3)用天平测量物体的质量；(4)测量液体的密度；(5)用弹簧测力计测量力；(6)连接简单的串联电路和并联电路；(7)测量小灯泡的电功率；(8)探究电流与电压和电阻的关系；(9)用电流表测量电流；(10)用电压表测量电压；(11)探究光的反射定律_光具盘面板；(12)探究平面镜成像的特点；(13)测量物体运动的平均速度；(14)测量水平运动物体所受的滑动摩擦力；(15)探究通电螺线管外部的磁场分布；(16)探究浮力大小与哪些因素有关；(17)探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；(18)探究光的反射定律_尺子和纸；(19)探究凸透镜成像的规律；(20)测量固体的密度；(21)常见酸、碱的化学性质；(22)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制；(23)粗盐中难溶性杂质的去除；(24)二氧化碳的实验室制取与性质；(25)溶液酸碱性的检验；(26)燃烧的条件；(27)用高锰酸钾制取氧气；(28)种子萌发的环境条件；(29)观察酵母菌和霉菌；(30)用显微镜观察人血的永久涂片；(31)馒头在口腔中的变化；(32)观察叶片的结构；(33)探究种子萌发的环境条件；(34)观察草履虫；(35)测定某种食物中的能量；(36)观察根毛和根尖的结构；(37)制作并观察植物细胞临时装片；(38)观察人体的基本组织；(39)观察人的口腔上皮细胞；(40)练习使用显微镜；(41)观察种子的结构；(42)观察花的结构。 |  | 套 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 7 | 校级教学AI评分软件授权 |  | 1、支持在教学管理中添加或导入AI实验，AI实验可在教学实验列表和实验详情中看到显著的AI标识。 2、支持在AI实验的基础信息中查询该实验使用的模型名称、模型版本、更新时间及模型功能说明。 3、支持在AI实验的实验步骤信息中查询、编辑、导入实验步骤，每一个实验步骤有对应的评判规则，包括但不限于规则类型、规则名称、具体描述、关联动作操作、关联答题卡题目等。 4、支持在教学方案和实验课中引用AI实验，并设置是否开启AI，不开启则为纯人工点评。 5、支持后台实时推理，在学生做实验的同时，系统后台自动运行AI评分算法模型进行推理，不用等到实验结束再开始；实验结束后可立即查看AI点评结果。 6、支持在创建实验课时设置是否自动进入AI回看，当教学方案中开启AI点评，或开启了AI实验的AI点评时，终端可以自动进入AI回看。 7、具备AI点评功能，可根据实验评分点设置，通过对实验器材和实验动作进行智能分析与判别，实现对学生实验操作过程及其完成情况进行全自动点评，支持对AI实验的每一个评分点进行自动点评。 8、具备AI错因解析功能，可根据实验的评分标准，通过对实验视频和答题卡的分析，对扣分的考评点给出扣分理由。 9、具备AI点评呈现功能，支持在列表中批量查看各学生实验AI评定结果和AI计算状态，支持查看点评详情，可以同步显示2路视频回放和答题卡图片，视频支持倍速播放、单路全屏，答题卡支持放大和还原，支持展示各评分点的评分规则、AI检测实验情况、AI评定结果及最终得分，扣分点有显著红色标识。 10、具备AI点评教师复核功能，可以同时显示AI评定结果和教师复核结果，支持对AI评定结果进行复核修正，总分实时更新，并支持标记、一键全对、下一份、提交结果等快捷操作。 11、具备AI课堂总结功能，支持对实验的AI点评成绩、耗时、各评分点的正确率、错误率等数据进行统计分析并以图形化报表形式呈现。 12、支持在后台配置相应的AI算力资源，一个学校支持配置1台或多台AI算力服务器。 13、支持根据AI点评任务自动分配AI算力资源，并对AI点评任务进行有效调度。 14、支持实时监控AI算力资源的运行状态、占用状态和负载状态等。 15、AI点评至少支持课标中的42个实验：(1)用刻度尺测量长度、用机械停表测量时间；(2)探究杠杆的平衡条件；(3)用天平测量物体的质量；(4)测量液体的密度；(5)用弹簧测力计测量力；(6)连接简单的串联电路和并联电路；(7)测量小灯泡的电功率；(8)探究电流与电压和电阻的关系；(9)用电流表测量电流；(10)用电压表测量电压；(11)探究光的反射定律_光具盘面板；(12)探究平面镜成像的特点；(13)测量物体运动的平均速度；(14)测量水平运动物体所受的滑动摩擦力；(15)探究通电螺线管外部的磁场分布；(16)探究浮力大小与哪些因素有关；(17)探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；(18)探究光的反射定律_尺子和纸；(19)探究凸透镜成像的规律；(20)测量固体的密度；(21)常见酸、碱的化学性质；(22)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制；(23)粗盐中难溶性杂质的去除；(24)二氧化碳的实验室制取与性质；(25)溶液酸碱性的检验；(26)燃烧的条件；(27)用高锰酸钾制取氧气；(28)种子萌发的环境条件；(29)观察酵母菌和霉菌；(30)用显微镜观察人血的永久涂片；(31)馒头在口腔中的变化；(32)观察叶片的结构；(33)探究种子萌发的环境条件；(34)观察草履虫；(35)测定某种食物中的能量；(36)观察根毛和根尖的结构；(37)制作并观察植物细胞临时装片；(38)观察人体的基本组织；(39)观察人的口腔上皮细胞；(40)练习使用显微镜；(41)观察种子的结构；(42)观察花的结构。 |  | 套 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 8 | 校级AI辅助点评软件授权 |  | 1、支持在考试AI评分场景和教学AI点评场景启用AI辅助点评。 2、支持通过AI技术对实验视频根据实验步骤和评分点进行自动切片。 3、支持采用AI技术对实验视频进行自动标段，并在视频播放进度条上以不同颜色段标识。 4、支持将视频切片和实验操作步骤或评分点进行关联，并对评分点以不同颜色标识，和进度条上的颜色段相对应。 5、具备AI评分点跳转功能，对于AI检测出的动作，支持点击评分点或颜色段跳转到对应的视频片段，无需从头到尾去找，提升点评效率。 6、具备AI扣分点视频定位功能，对于AI检测出的动作错误点，支持点击红色扣分描述文字跳转到对应的出错的视频片段，实现快速定位。 |  | 套 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 9 | 校级平台专用服务器 |  | 1、机架式服务器；CPU≥4核4线程3.3GHz，缓存≥8MB。 2、内存≥32GB；SSD硬盘≥480GB；HDD硬盘≥4TB。 3、配置独立阵列卡，支持RAID 0, 1。 4、千兆网口≥2个。 5、配置独立的BMC管理口，通过专用网络接口提供带外管理功能，独立于服务器的操作系统，允许管理员在服务器关机或操作系统故障时进行远程管理。 |  | 台 |  | 1 |  | 否 |  | 是 |  |
| 10 | AI使能推理加速器 |  | 1、机架式服务器；配置不少于2个CPU，每个CPU≥2.5GHz 20核40线程。 2、配置不少于4个内存，每个内存≥32GB；配置SSD硬盘，容量≥960GB。 3、配置不少于4张推理卡，整机总算力≥140TFLOPS（FP32）或≥280TOPS（INT8），总显存≥96GB。 4、配置不少于2个千兆网口。 5、配置独立的BMC管理口，通过专用网络接口提供带外管理功能，独立于服务器的操作系统，允许管理员在服务器关机或操作系统故障时进行远程管理。 6、配置1+1冗余电源，功率≥2000W。 |  | 台 |  | 1 |  | 否 |  | 是 |  |
| 11 | 企业级AC |  | 1、企业级无线AC控制器；≥1个。10/100/1000Mbps WAN口；≥4个。10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口。 2、最大支持管理≥64个AP，含足量AP授权。 3、支持WiFi6。 |  | 台 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 12 | 服务器机柜 |  | 1、42U网络机柜；尺寸：≥600*1100*2055mm（宽*深*高）；颜色：黑色。 2、隔层：≥3个托盘。 3、供电：≥2个PDU。 |  | 台 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |
| 二、智慧实验室基础设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 实验信息采集终端 |  | 1、国产CPU，≥4核64位，主频≥2.0GHz。 2、内存≥4GB；存储≥128GB。 3、电容式触摸屏，支持多点（≥10点）触控，屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080。 4、电源输入采用220V AC持续供电，并通过适配器转换。 5、终端采用不少于2个USB接口，并支持通过USB接口接入电子目镜或数码显微镜显示图像。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 6、终端应具备有线或无线通信接口，支持采用1000M网口有线方式和WiFi6无线方式联网，其中支持802.11b/g/n/AC协议、2.4GHz和5GHz双频段。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 7、终端应具备人证核验功能，支持将现场采集的活体人脸图像与人员证件照片或人脸特征信息进行1:1人脸识别，并给出人证一致性核验结果。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 8、终端底座应具备用于标准实验桌，其中底座占用空间应在15cm×30cm范围内。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 9、终端应具备内置人脸摄像头，其分辨率应不低于1080P；终端支架应支持折叠收纳，收纳后终端整机高度应小于或等于45cm。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 10、采用俯视和侧视两路摄像头同时录制学生实验操作过程和评分点细节；侧视摄像头支持拍摄核心操作区内操作细节，侧视支持5档可调，即高档位、高中档位、中档位、中低档位、低档位，满足不同实验的考试和教学需要。 11、支持在终端本地对俯视和侧视摄像头单独设置分辨率和视频编码格式，分辨率支持1080P（200万像素）、1440P（400万像素），编码格式支持H.264、H.265，最大帧率≥30FPS。 ■12、终端设备易维护： 终端设备采用一体化设计，屏幕、摄像头等均不可拆卸；终端设备的电源接口、网线接口等均隐藏在机器内部无任何接口外露；终端设备通电后无需按键，系统会自动启动，自检通过后才可进入实验操作软件。终端内置物理形态下的状态灯，和一体机融为一体，不允许外挂接入；灯体位于机身背面，方便监考老师从讲台观察设备状态。 ■13在考试模式下，设备异常状态需要反馈准确及时，便于考场监考老师查看设备状态：（1）实验终端在闲置状态下，状态灯亮白灯；（2）实验终端在待登录状态下，状态灯亮蓝灯；（3）实验终端在考试中状态下，状态灯亮绿灯；（4）实验终端在网络连接异常状态下，状态灯亮红灯。 |  | 台 |  | 25 |  | 否 |  | 否 |  |
| 14 | 终端考试软件 |  | 1、支持开机自动进入实验界面，且无法通过触屏操作退出。 2、系统自动和管理平台建立连接，根据业务需要保持通信；考试前，系统接收来自管理平台的指令，并在终端屏幕上显示考生信息和座位号，以供考生核对身份。 3、生物学显微镜类实验支持电子目镜、数码显微镜拍照功能，采集显微镜成像实时图片，并支持在显微镜拍照图像上涂写。 4、设备发生异常时及时在终端屏幕和监考页面告警提醒。 5、支持通过管理平台远程批量升级。 6、终端软件应支持通过管理平台远程控制学生终端重启；在网络通畅条件下，发出重启后，终端软件应支持终端在1秒内响应，并重置终端状态。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） |  | 套 |  | 25 |  | 否 |  | 否 |  |
| 15 | 终端教学软件 |  | - 具备实验练习功能，练习前，终端屏幕显示座位号，并接收学生输入的姓名或学号，供学生快捷登录。 2、设备发生异常时及时在终端屏幕和校级平台教学页面告警提醒。 ■3、做完实验并提交后，终端设备自动进入回看界面，并在5秒内显示AI评分结果；终端设备屏幕可显示俯视和侧视的视频回放，两路视频可全屏显示；可显示该实验的详细评分点和AI评分，AI根据评定规则对识别到的学生操作视频进行标段，对于需要评价的步骤，操作正确则标记对勾（√），操作错误则标记错叉（×）并用红色字体描述错误原因。 ■4、点击回看界面对应操作正确标记对勾（√）或者操作错误则标记错叉（×）的评价点，可跳转至相应的回看视频段（非视频截图）。 5、终端软件应支持接收管理平台下发的课堂小测指令，并进入课堂小测模式；支持学生输入姓名后进入课堂小测模式；完成提交后，终端软件应支持将学生答案上报到管理平台；支持在提交后返回课堂小测登录界面，供学生反复小测。课堂小测内容应包括一道或多道题，课堂小测题目应包括单选题、多选题、判断题等三种题型。（投标文件中需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 6、具备课件图片展示功能，支持在终端上显示管理平台下发的课件图片；支持显示多张图片，通过滑动方式翻页；支持接收管理平台的统一指令退出课件展示页面。 7、具备实验众评功能，支持接收管理平台发起的众评指令，并进入众评模式；支持回放管理平台指定的学生的实验练习视频，同屏显示俯视和侧视视频，同步播放；支持同步控制两路视频的播放、暂停及倍速；支持同屏显示答题卡图片，并支持放大和还原操作；支持显示各实验要点的序号、描述及成绩，学生可以通过点选操作对每个实验要点进行评分；支持在点评完成后退出点评页面，并将点评结果上传到管理平台。 8、具备实验自评功能，支持接收管理平台发起的自评指令，并进入自评模式；支持学生自行选择需要评价的实验视频后进入点评界面；支持回放学生的实验练习视频，同屏显示俯视和侧视视频，同步播放；支持显示各实验要点的序号、描述及评定结果，学生可以通过点选操作对每个实验要点进行点评；支持在点评完成后点击提交，点确认完成点评，并将点评结果上传到管理平台。 9、支持返回到实验视频列表再次选择需要点评的实验视频。 |  | 套 |  | 25 |  | 否 |  | 否 |  |
| 16 | AI辅助桌布 |  | 1、材质主要选用柔软高弹的天然橡胶或液态硅胶，触感软糯舒适，底部高阻尼防滑，表面紧致防水耐磨易擦拭。 2、表面主体颜色为深绿色哑光，文字和标识颜色为白色。 3、桌布外尺寸长820mm*宽420mm，误差±3mm以内，桌布内框尺寸长800mm*宽400mm，误差±3mm以内。 4、桌布厚度3mm，误差±0.5mm以内。 |  | 张 |  | 25 |  | 否 |  | 否 |  |
| 17 | 企业级AP |  | 1、企业级室内无线AP接入点；支持Wi-Fi 6双射频，支持2.4GHz和5GHz频段。 2、支持≥1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口；支持IPv6。 3、支持PoE供电，支持802.3af供电和本地供电。 4、最大接入用户数≥48个。 |  | 台 |  | 2 |  | 否 |  | 否 |  |
| 18 | PoE交换机 |  | 1、企业级PoE交换机；≥8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）。 2、整机PoE供电最大输出功率≥70W。 3、包转发率≥12Mpps；交换容量≥16Gbps。 |  | 台 |  | 1 |  | 否 |  | 否 |  |

四、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：所投产品主体及附件货款、线缆和辅材、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3.验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品5年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件，软件产品质保期内免费升级，质保期自验收合格之日起计算。质保期内提供7*24小时技术支持，设备出现故障后2小时内响应。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：根据招标人要求分批次供货，每次接到招标人通知后10个日历日内完成货到现场安装、调试完毕（特殊情况以合同为准）。

- 交货地点：天津市南开区招标人指定地点（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总价款的30%，完成货到现场安装、调试完毕，所有货物无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总价款的70%。（特殊情况以合同为准）

五、验收标准

1. 根本标准：完全符合本项目政府采购合同、招标文件、投标文件（含澄清、承诺文件）中规定的所有要求。

2. 国家及行业标准：所有设备的质量、性能、安全、环保等必须符合中华人民共和国相关强制性标准。

3. 数量与一致性标准：实物与合同清单数量100%相符，品牌、型号、配置无偏差。

4. 质量与性能标准：设备为全新原装正品，性能参数不低于合同及投标承诺的指标，运行稳定，功能实现完整。

5. 安装与工艺标准：安装牢固、布线规范美观、系统集成度高、操作简便，符合行业良好安装实践及采购单位合理要求。

6. 文档标准：提供的资料真实、齐全、清晰、有效，符合合同约定。

7. 培训效果标准：使用人员能够独立、正确地操作核心功能，能进行日常维护和简单故障排查。

8. 试运行标准：在约定试运行期内，系统无重大故障，能够满足正常教学需求。